## 1. Electrical Structure Map (to be updated)

DC24V Power Supply

for Motors（10A）

DC24V Power Supply

For Print Head（3A）

DC12V Power Supply

For Boards（3A）

X-Motor Driver

Y-Motor Driver

Servo Board

breaker

小型断路器

（总开关）

Connection

Filter

Electrical

Cu Grounding

## 1.1 Unit Function and Input/Output Voltage

#### 1.1.1 DC24V Power Supply（for Motors）

Used to drive X and Y motors.  The maximum current is 10A.  Output is DC24V.  Input voltage is AC220V.

#### 1.1.2 DC24V Power Supply（for Print Heads）

Used to drive print heads.  The maximum current is 3A.  Output is DC24V. Input is AC220V。

#### 1.1.3 DC12V Power Supply（for boards）

Used mostly for print head board, servo board DC12V electrical supply.  The maximum electric current is 3A.  Output voltage is DC12V.  Input voltage is AC220V.

#### 1.1.4 X、Y-Motor Driver

The control of Servo board on X and Y motion is done by sending clock signals to these two drivers.  The drivers transfer the signals to the encoder of the X and Y motors, drive the motion of the motors, controlling the mechanical movement of the printer.  Both input voltage are DC24V.

- X motor wiring schematics                  Y motor wiring schematics

线号200（A相） 接X轴电机编码盘

接X轴电机编码盘

线号201（B相）

线号X2(地 ) 接X轴电机

线号105（5V地）

线号101 接地线

线号100 接接线排

线号X1(正)  接X轴电机

线号104（5V正）

接X轴电机编码盘

接伺服卡

线号203

接伺服卡

线号204

接地线

线号101

接接线排

线号100

接Y轴电机

线号Y2(地 )

接Y轴电机

线号Y1(正 )

线号107（5V地）

线号207 接伺服卡

接Y轴电机编码盘

线号205（B相）

接Y轴电机编码盘

线号204（A相）

线号206 接伺服卡

线号106（5V正）

接X轴电机编码盘

Note: The wiring for X and Y motor driver are exactly the same.